# ISL700_2A 软件驱动接口规范

## 1. 文档目的

本文档定义 MCU 与 ISL700_2A 集成光电传感器 IC 之间的软件接口规范，用于： - 指导底层驱动与应用软件开发 - 统一引脚控制、时序、状态机和算法接口 - 作为软件、硬件、测试之间的正式交付文档

适用对象： - 嵌入式软件工程师 - 硬件/系统联调工程师 - 测试与量产工程师

## 2. 系统架构概述

### 2.1 系统角色划分

- ISL700_2A：

  - 双 PD 模拟前端（AFE）

  - 发射调制与同步采样

  - 模拟信号输出

- MCU：

  - 参数配置（移位寄存器 + CRC）

  - 时序控制（发射、采样）

  - 数据采集（ADC）

  - 背景抑制算法与判决

说明：ISL700_2A 不提供数字通信接口，不输出距离或开关结果，所有逻辑判定均由 MCU 完成。

## 3. 软件分层与模块划分

### 3.1 软件分层模型

- BSP 层

  - GPIO

  - Timer / Clock

  - ADC / DMA

- 驱动层（ISL700 Driver）

  - 配置驱动（Config）

  - 时序驱动（Timing）

  - 采样驱动（Acquire）

- 算法层（Algorithm）

  - A/B 比值计算

  - 背景抑制判定

- 应用层（Application）

  - 状态机

  - Teach-in

  - 模式切换

## 4. 引脚与功能接口规范

### 4.1 配置与校验引脚

| 引脚 | 名称 | 方向 | 软件角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | Cal_in | MCU→IC | 配置数据输入 |
| 20 | Cal_clk | MCU→IC | 配置移位时钟 |
| 6 | CRC_rst | MCU→IC | CRC 状态复位 |
| 22 | STS | IC→MCU | 配置校验状态 |

#### 软件使用规范

- 配置前必须拉动 CRC_rst

- 配置过程中 Cal_in 必须与 Cal_clk 同步

- 配置完成后必须读取 STS

- STS=0 时禁止进入运行状态

### 4.2 发射与时钟控制引脚

| 引脚 | 名称 | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | clk_mode | MCU→IC | 内部/外部时钟选择 |
| 15 | ext_slvclk | MCU→IC | 外部低频同步时钟 |
| 18 | ext_clk_hf | MCU→IC | 外部高频时钟 |
| 19 | freq_c | MCU→IC | 发射频率选择 |
| 7 | close_pls | MCU→IC | 发射关闭控制 |
| 4 | pls_delay | IC→MCU | 发射脉冲输出 |

#### 软件使用规范

- close_pls=1 时，发射功能全部关闭

- clk_mode=1 时，ext_slvclk 必须有效

- pls_delay 仅作为时序参考，不作为控制输入

### 4.3 接收与采样引脚

| 引脚 | 名称 | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pls_so | IC→MCU | 当前采样通道指示 |
| 3 | SH_OUT | IC→MCU | 模拟采样输出 |
| 2 | SW_OUT | IC→MCU | 调试用输出 |

#### 软件使用规范

- 每次 SH_OUT 采样必须绑定 pls_so 状态

- pls_so 翻转期间禁止采样

- SW_OUT 不参与算法，仅用于调试

### 4.4 增益与模拟前端控制引脚

| 引脚 | 名称 | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 | sctrl_a | MCU→IC | 增益控制 |
| 24 | sctrl_b | MCU→IC | 增益控制 |

#### 软件使用规范

- sctrl 行为由配置寄存器 bit45 决定

- bit45=1 时使用内部电阻，sctrl 仅用于滤波

## 5. 配置通信接口规范

### 5.1 通信模型

- 单向写入

- 无地址、无读回

- 固定位宽移位寄存器 + CRC 校验

### 5.2 软件流程

- 拉低并释放 CRC_rst

- 按位发送配置帧（Cal_in + Cal_clk）

- 发送 CRC

- 读取 STS

## 6. 采样与中断接口规范

### 6.1 中断源

| 中断 | 用途 |
| --- | --- |
| pls_so EXTI | A/B 通道切换 |
| ADC EOC/DMA | 模拟值采集 |

### 6.2 数据一致性要求

- ADC 采样必须由 pls_so 中断触发或同步

- 软件需保证 A/B 成对有效

## 7. 算法接口规范

### 7.1 原始数据接口

typedef struct {
    uint16_t a_val;
    uint16_t b_val;
    uint8_t  valid;
} isl700_raw_t;

### 7.2 结果接口

typedef struct {
    float ratio;
    uint8_t valid;
} isl700_result_t;

## 8. 状态机接口规范

### 8.1 状态定义

- INIT

- CONFIG

- IDLE

- RUN

- ERROR

### 8.2 状态约束

- CONFIG 未完成禁止进入 RUN

- ERROR 状态必须关闭发射

## 9. 错误与异常处理规范

| 场景 | 软件处理 |
| --- | --- |
| STS 校验失败 | 重配或进入 ERROR |
| A/B 数据不完整 | 丢弃本周期 |
| ADC 饱和 | 降低增益 |
| 发射异常 | 关闭 close_pls |

## 10. 量产与维护建议

- 所有关键参数需支持固件可配置

- Teach-in 结果应存储于非易失存储器

- 提供暗场模式（close_pls=1）用于自检

## 11. 文档结论

本规范定义了 ISL700_2A 软件驱动的完整接口、约束与工程规则，任何偏离本规范的实现都可能导致背景抑制功能不稳定或失效。

建议本规范作为： - 软件设计依据 - 硬件联调检查标准 - 测试用例设计输入